下水道除害施設関係届出書記載方法

１．届出書の部数

正本１部，写し１部の２部提出して下さい。

写しは届出者の控え用なのでコピーでも結構です。

２．届出先

住所：〒320-8543　宇都宮市河原町1番41号

宇都宮市上下水道局　水質管理課　計画指導グループ(上下水道局庁舎3F)

持参による提出のほか，郵送，Emailでの提出も受付けます。

不明な点に関しては，電話，ファックス等での相談も受付けます。

TEL: 028-633-2001　 FAX: 028-633-3394

Email: u43302000@city.utsunomiya.tochigi.jp

３．提出期限

「除害施設設置届出書」は，あらかじめ提出して下さい。

「除害施設管理責任者選任届出書」は，設置後１４日以内に提出してください。

期限を過ぎてしまった場合でも，該当する書類は必ず提出して下さい。

４．記載方法

原則として，ペンまたはボールペン（黒または青）で書いて下さい。

鉛筆での記載は受付けることができません。

各紙記載要領

「除害施設設置届出書」

- 日付(右上)

実際に提出する日を記載して下さい。

- 申請者

会社，法人等の場合

・住所　　　除害施設を設置する会社の所在地（本社）を記入して下さい。

・電話　　　会社の電話番号を記載して下さい。

・氏名　　　会社名と代表者名を記入して下さい。

（押印は不要です。）

個人の場合

・住所　　　除害施設を設置する方の住所を記入して下さい。

・電話　　　電話番号を記載して下さい。

・氏名　　　氏名を記入して下さい。

（押印は不要です。）

- 設置場所

除害施設の設置場所の住所，及び店舗，事業所等の名称を記載して下さい。

- 除害施設の名称

グリーストラップ，オイルトラップ等の別を記載して下さい。

- 除害施設施工者（住所，氏名）

除害施設を施工した会社（工事店）について記載して下さい。

- 下水道接続日

下水道を使い始める日（予定）を記入して下さい。

なお，すでに使用している場合は，使用を開始した日を記入して下さい。

- 排水量

除害施設のある事業場からの排水量（予定）を記入して下さい。

- 排除水質

排水の水質について，業種によって関連する項目の水質を記載して下さい。

例１　飲食業，食品製造業等

| 項 目 | 単位 | 原水 | 処理水 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｐＨ値 | － | 6～8 | 6～8 |
| ＢＯＤ | ㎎/ℓ | 800 | 300 |
| ＳＳ | ㎎/ℓ | 800 | 300 |
| n-ヘキサン抽出物質 （動植物性） | ㎎/ℓ | 40 | 20 |

例２　ガソリンスタンド，自動車整備業等

- 処理水が排出基準を超えてはいけません

参考：排出基準値

| 項 目 | 排水基準値 |
| --- | --- |
| ｐH値 | 5を超え9未満 |
| BOD | 600 ｍｇ/ℓ未満 |
| SS | 600 ｍｇ/ℓ未満 |
| n-ヘキサン抽出物質（動植物性） | 30 ｍｇ/ℓ以下 |
| 〃 （鉱油） | 5 ｍｇ/ℓ以下 |

「除害施設設置届出書」（別紙１）　工場・事業場の概要

- 工場または事業場の規模

記載できる範囲で記入して下さい。

- 主要製品及び生産量

主要製品及び生産量についての概略を記載して下さい。

例１　レストラン，食堂等の場合　→　1日　約100食　など

例２　ガソリンスタンド等の場合　→　1日　約30台　など

- 操業の系統（生産工程図）

製造業の場合に記入して下さい。（レストラン,ガソリンスタンド等の場合は不要）

例　もち米	－(粉砕)→	もち米(粉末)	－(加熱形成)→	菓子

- 使用原料の種類・使用方法及び使用量

使用原料の種類・使用方法及び使用量についての概略を記入して下さい。

例	使用原料の種類	使用方法	1日当りの使用量

もち米				　　20 kg

「除害施設設置届出書」（別紙２）　除害施設の構造及び使用の方法

- 除害施設の種類

オイルトラップ，グリーストラップ，生物処理，化学的処理等の処理方法の種類を記載して下さい。

- 処理の方式

比重差分離方式，凝集沈殿方式，中和方式等の別を記載して下さい。

なお，オイルトラップ，グリーストラップなどは比重差分離方式になります。

- 型式

メーカーの呼称等による施設の型式などがありましたら，記入して下さい。

例　	○○社製	××－△△型

- 構造

コンクリート製，ステンレス製，強化プラスチック製等構造の概要を記入して下さい。ガソリンスタンド等のオイルトラップの場合，何連式かをあわせて記入して下さい。

- 主要寸法

大きさの概略を記入して下さい。

例	○ｍ×△ｍ×□ｍ　（または　約◇m3）

- 能力

処理水量　○m3/日，△m3/時間　等処理能力を記入して下さい。

- 集水及び導水方法

汚水等の集水及び処理施設までの導水方法を記入して下さい。

例　塩ビ配管による自然流下，U字溝による自然流下　等

- 使用時間間隔

連続， 10時～20時　等と記入して下さい。

- 1日当り使用時間

1日当りの使用時間を合計して，記入して下さい。

- 消耗資材の1日当りの用途別使用量

除害施設に関して薬品等を使用する場合，1日当りの用途別使用量(中和，凝集，沈殿等)を記入して下さい。なお，オイルトラップ，グリーストラップの場合，記入は不要です。

例	中和用		苛性ソーダ	20 kg/日

凝集用		高分子凝集剤	10 kg/日

- 添付書類

必要な書類は忘れずに添付して下さい。

①案内図（事業所の地図）

②平面図（除害施設，排水経路等を明示し，赤鉛筆等でマークして下さい。）

③除害施設の仕様書（カタログのコピー等）

④オイルトラップ又はグリーストラップの容量計算書

⑤使用する薬品等の成分表

⑥用水及び排水の系統図，処理フローシート等（下図参照）

「除害施設管理責任者選任届出書」

除害施設管理責任者は必ず選任して，記載して下さい。除害施設管理責任者は，除害施設の維持管理に関する業務を行います。除害施設管理責任者には，資格等は特に必要ありません。

なお，届出の様式は下記のホームページからダウンロードすることができます。

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/josuido/jigyosha/shisetsu/1002678.html