様式第５号の６

景観チェックシート（雀宮駅周辺地区）

（第１面）

- 基準及び配慮した事項にレ点を入れ，その内容を記入してください。

| 項 目 |  |  | 基準および配慮事項 | 配慮した内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物・工作物 | 建築物の形態意匠 | 色彩 | □ 建築物の屋根・外壁の色彩は，停車場線ゾーン及び駅西口ゾーンにおいては別表７，駅東口ゾーンにおいては別表８のとおりとする。ただし，自然素材を着色せずに使用する場合は，この限りではない。 別表７（停車場線ゾーン，駅西口ゾーン） 項目; 色相; 明度; 彩度. 建築物等の色彩; 基調色 (屋根); R(赤)，YR(黄赤)，Y(黄); ―; ３以下. GY(黄緑)，G(緑)，BG(青緑)，B(青)，PB(紫青)，P(紫)，RP(赤紫); ―; ２以下. 基調色 (外壁); R(赤)，YR(黄赤)，Y(黄); ６以上; ３以下. GY(黄緑)，G(緑)，BG(青緑)，B(青)，PB(紫青)，P(紫)，RP(赤紫); ６以上; ２以下. 準基調色 (外壁); R(赤)，YR(黄赤)，Y(黄); ―; ６以下. GY(黄緑)，G(緑); ―; ４以下. BG(青緑)，B(青)，PB(紫青)，P(紫)，RP(赤紫); ―; ３以下. ※ 基調色(外壁)の無彩色は，明度６以上とする。 ※ 基調色とは，屋根の概ね全体，外壁の概ね３/４（７５％）を超える割合で使用する色彩とする。 ※ 準基調色（外壁）とは，外壁の１/４（２５％）以下の範囲で使用する色彩とする。なお，準基調色の割合のうちアクセントカラー（準基調色の適用範囲を超える色彩）として，外壁の１/２０（５％）以下の範囲において用いる場合は，この限りではない。 別表８（駅東口ゾーン） 項目; 色相; 明度; 彩度. 建築物 等の 色彩; 基調色 (屋根); YR(黄赤)，Y(黄); ５以下; ３以下. R(赤)，GY(黄緑)，G(緑)，; ５以下; ２以下. BG(青緑)，B(青)，PB(紫青)，P(紫)，RP(赤紫); ５以下; １以下. 基調色 (外壁); YR(黄赤)，Y(黄); ６以上; ３以下. R(赤)，GY(黄緑)，G(緑)，; ６以上; ２以下. BG(青緑)，B(青)，PB(紫青)，P(紫)，RP(赤紫); ６以上; １以下. ※ 基調色（外壁）の無彩色は，明度６以上とする。 ※ 基調色とは，屋根及び外壁の概ね全体で使用する色彩とする。 ※ 色彩の割合のうちアクセントカラー（基調色の適用範囲を超える色彩）として，外壁の１/２０（５％）以下の範囲において用いる場合は，この限りではない。 |  |

（第２面）

| 項 目 |  |  | 基準および配慮事項 | 配慮した内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | その他の意匠 | □ 建築物の一部に大谷石を使用するよう努める。 |  |
|  | 形態 |  | □停車場線ゾーン，駅西口ゾーン 店舗やサービス施設等は，開放的な造りとし，敷地内の店先などにベンチ等を設置するなど，快適な空間の創出に努める。 |  |
|  |  |  | □駅東口ゾーン 建築物は，開放的な造りや道路境界からの後退などにより，ゆとりある空間を創出し，田園風景との調和に努める。 |  |
|  | 設備機器 |  | □ 室外機等の設備機器は，道路からの見え方に配慮し，直接見えない位置に設置する。やむを得ず設置する場合は，植栽や格子などで目隠し修景を施す。 |  |
|  | 照明 |  | □停車場線ゾーン，駅西口ゾーン 店舗やサービス施設，広場（オープンスペース）は，ライトアップ等を行うなど，夜間景観に配慮するよう努める。 |  |
|  |  |  | □駅東口ゾーン 照明を設置する場合は，やわらかい光源とする。 |  |
|  | その他 |  | □ 窓ガラスの内側に広告物を貼り付ける場合は，必要最小限とし，意匠や色彩に配慮する。また，複数の窓ガラスを連続して使用することで意味を成す広告物は，掲出しない。 |  |
| 緑化 |  |  | □ 敷地内の道路に面する部分には植栽等を積極的に行うなど，潤いを与える演出に努める。 |  |
| その他 |  |  | □ 市全域の景観計画の届出対象行為（以下「大規模行為」という。）に該当する建築物及び工作物については，上記の基準のほか，大規模行為の制限内容（上記制限内容を除く。）についても遵守する。 |  |

（第３面）

【大規模行為の配慮事項】

※　配慮した事項にレ点を入れ，その内容を記入してください。

| 項 目 |  |  | 配慮事項 | 配慮した内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 築 物 | 外部 空間 | エントランス | □ 開放的な空間とし，できるだけ植栽やモニュメントなどを設置し，ゆとりと潤いを創りだす。 |  |
|  |  | 駐車場 サービスヤード | □ 周囲に生け垣，腰壁等を設置するなど通り沿いの快適さを保つ。 |  |
|  |  |  | □ 立体駐車場は建築物と一体的なデザインとし，街並みに調和させる。 |  |
|  |  | 前面空地 | □ 壁面後退をできるだけ行い，通りと一体となる開放的な空間を創り，特に建物の低層部分は街並みに応じたデザインで工夫する。 |  |
|  | 建築 要素 | 外階段 | □ 建築物本体との一体感や調和を考慮したデザインとする。 |  |
|  |  | 窓・バルコニー | □ 手すりやルーバーなどは不透明や半透明のものとするなど，建築設備類や洗濯物などを通りから直接見えにくくする。 |  |
|  |  | 建築物の低層部 | □ 充分な開口部を設けるなど，親しみのある街並みを演出する。 |  |
|  |  |  | □ 商店街等は透視性のあるシャッターなどを用い，賑わいのある楽しい夜間景観を演出する。 |  |
|  | 附属 施設 等 | 広告物 サイン類 | □ 大きさ，色，形状などに配慮し，建築物との一体性を考慮したデザインとする。 |  |
| 工作物 | 広告塔，広告板 高架水槽，擁壁等 |  | □ 周囲の景観に調和した位置，規模，色彩及びデザインとする。 |  |
| 開発行為 |  |  | □ 既存の樹木・地形などの自然条件を活かす工夫をする。 |  |
|  |  |  | □ 建物等の周辺やのり面は，樹木や草花で緑化を図り，四季の演出をほどこし，潤いを創りだす。 |  |