Ⅱ．道路幅員別仮復旧断面一覧表

| 本復旧 断面区分 | 掘削場所 | 表層工 密粒ＡＳ | 切込砕石 埋戻厚 | 既設路面からの切込砕石の埋戻深 | 交通量区分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | 歩 道 | ３ｃｍ | １７ｃｍ | ２０ｃｍ |  |
| Ｂ | 車道幅員 ５ｍ以下 | ５ｃｍ | ３５ｃｍ | ４０ｃｍ | Ｌ交通程度 |
| Ｃ | ５ｍを超える道路又は２車線道路 | ５ｃｍ | ５０ｃｍ | ５５ｃｍ | Ａ交通程度 |
| Ｄ | バス路線 又は ４車線道路 | ５ｃｍ | ６０ｃｍ | ６５ｃｍ | Ｂ交通程度 |

Ⅲ．道路幅員別本復旧断面一覧表

| 本復旧 断面区分 | 掘削場所 | 表層工 密粒ＡＳ | 基礎工 粗粒ＡＳ | ＡＳ安定処理 上層工 | 路盤整正 補足材 | 交通量区分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | 歩 道 | ３ｃｍ |  |  | ３ｃｍ |  |
| Ｂ | 車道幅員 ５ｍ以下 | ５ｃｍ |  |  | ３ｃｍ | Ｌ交通程度 |
| Ｃ | ５ｍを超える道路又は２車線道路 | ５ｃｍ |  | ７ｃｍ | ３ｃｍ | Ａ交通程度 |
| Ｄ | バス路線 又は ４車線道路 | ５ｃｍ | ５ｃｍ | ７ｃｍ | ３ｃｍ | Ｂ交通程度 |

１．仮・本復旧の交通区分は参考であり，現状交通量等を考慮して舗装構成を決定すること

２．砂利道の場合は，切込砕石（０～４０）にて２０ｃｍの厚さとする。