Ⅱ．道路幅員別仮複旧断面一覧表

| 本復旧 断面区分 | 掘削場所 | 表層工 密粒ＡＳ | 切込砕石 埋戻厚 | 既設路面 からの切込砕石の埋戻厚 | 交通量区分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | 歩道 | ３㎝ | 17㎝ | 20㎝ | －－－－－－ |
| Ｂ | 車道幅員 ５ｍ以下 | ５㎝ | 35㎝ | 40㎝ | Ｌ交通程度 |
| Ｃ | ５ｍを超える 道路又は ２車線道路 | ５㎝ | 50㎝ | 55㎝ | Ａ交通程度 |
| Ｄ | バス路線 又は ４車線道路 | ５㎝ | 60㎝ | 65㎝ | Ｂ交通程度 |

Ⅲ．道路幅員別本復旧断面一覧表

| 本復旧 断面区分 | 掘削場所 | 表層工 密粒ＡＳ | 基層工 粗粒ＡＳ | 上層工 ＡＳ安定処理 | 路盤整正 補足材 | 交通量区分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | 歩道 | ３㎝ | －－－－－－ | －－－－－－ | ３㎝ | －－－－－－ |
| Ｂ | 車道幅員 ５ｍ以下 | ５㎝ | －－－－－－ | －－－－－－ | ３㎝ | Ｌ交通程度 |
| Ｃ | ５ｍを超える 道路又は ２車線道路 | ５㎝ | －－－－－－ | ７㎝ | ３㎝ | Ａ交通程度 |
| Ｄ | バス路線 又は ４車線道路 | ５㎝ | ５ｍ | ７㎝ | ３㎝ | Ｂ交通程度 |

１．仮・本復旧の交通区分は参考であり，現状交通量等を考慮して舗装構成を決定すること。

２．砂利道の場合は，切込砕石（０～40）にて20㎝の厚さとする。

３．「車両乗り入れ部」「区画整理地内」「透水性ＡＳの路線」については復旧方法が異なるため，

箇所ごとに協議をし決定すること。